# Index Braille Tactile Graphics

automatický převod obrázku do braillské grafiky

Vytvořte a vytiskněte grafiku na braillské tiskárně Index

Snadno ovladatelná freewarová aplikace pro každého

Lze dokreslit vlastní tvary a přidat popis v Braillu

Podporuje akce přetažením myši i vektorovou grafiku SVG

| Technická a zákaznická podpora |  | Kontakt |
| --- | --- | --- |
| Spektra v.d.n. poskytuje technickou podporu i pomoc se zakoupením pomůcky Výukové materiály na spektra.eu/vyuka |  | 241 763 416 info@spektra.eu |

## Instalace

### Aplikaci IBTG stáhnete ze stránky výrobce a nainstalujete:

### https://downloads.indexbraille.com/Software/Index%20Braille%20Tactile%20Graphics/

- (není to klasický odkaz, ale složka, z níž stáhnete program IBTG).

### Vložení obrázku

### V okně aplikace otevřete nebo nakreslíte obrázek

- Obrázek otevřete z menu Soubor  > Importovat obrázek, nebo

- přetáhnete myší, nebo

- importujete klávesovou zkratkou CTRL + I, a/nebo

- obrázek upravíte, doplníte či nakreslíte.

### Editace a převod obrázku

Editace

- V menu pod nabídkou Nástroje najdete nástroje pro kreslení či editaci obrázku, např. Tužka, Guma, které používáte jako v klasickém Malování.

### Automatický převod

- Obrázek se po vložení automaticky zjednoduší a převede do bodů reliéfní grafiky ve vlastním formátu *.itg.

- Uložení

- Převedený obrázek si můžete uložit ve formátu *.itg pro pozdější použití.

### Tisk

### Nastavení velikosti stránky

- V menu Obrázek > Nastavení stránky lze volit formát pro tisk (např. A4, A3), pokud byste chtěli tisknout na větší nebo menší papír.

### Tisk

- Tisknout lze z menu (pod nabídkou "Reliéf") nebo zkratkou CTRL+P. Tím se soubor odešle k tisku přes USB na připojenou tiskárnu výrobce Index (například Everest).

- Případně lze soubor *.itg vytisknout z prostředí BrailleApp jako jakýkoli jiný dokument.